# APENDICE 7-	LISTA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORIAS A PROVEEDORES AIS

El siguiente apéndice incluye aspectos a considerar en las auditorias o inspecciones de vigilancia de la seguridad operacional a un proveedor de servicios AIS, es importante considerar que este apéndice no debe ser considerado como una lista final de verificación y que dependerá de cada inspector considerar elementos adicionales o descartar algunos incluidos en el presente material. Las listas de verificación son herramientas que ayudaran a los inspectores de navegación aérea en las auditorías que deben desarrollar dentro del marco de un programa de vigilancia de la seguridad operacional.

| AIM 001 | RAC 15.005 (a) (1) | ¿Se asegura el proveedor de AIS que se han tomado las medidas adecuadas respecto al uso y cumplimiento de los requisitos del WGS-84? | Si |  | - Verificar si los levantamientos dentro del territorio han sido realizados con base en el WGS-84. - Verificar el cumplimiento de los levantamientos publicados con respecto a los requisitos de la regulación. | Satisfactorio |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | No |  |  | No satisfactorio |  |  |
| AIM 003 | RAC 15.005 (b). | ¿Se asegura el proveedor de servicios AIS que se han tomado las medidas adecuadas respecto al uso y cumplimiento de los requisitos del sistema de referencia vertical establecido por la regulación nacional? | Si |  | Revisar en la documentación el cumplimiento de los requisitos de la regulación. | Satisfactorio |  |  |
|  |  |  | No |  |  | No satisfactorio |  |  |
| AIM 005 | RAC 15.005 (c) | ¿Se asegura el proveedor de servicios AIS que se han tomado las medidas adecuadas respecto al uso y cumplimiento de los requisitos del sistema de referencia temporal establecido por la regulación nacional? | Si |  | Revisar en la documentación el cumplimiento de los requisitos de la regulación. | Satisfactorio |  |  |
|  |  |  |  |  |  | No satisfactor |  |  |
| AIM 007 | RAC 15.010 (a), (b) y (c). | ¿Cumple la Documentación Integrada emitida por el proveedor AIS, los requisitos relacionados con el idioma, ortografía de nombres de lugares y unidades de medida? | Si |  | Verificar que todos los elementos de la documentación integrada están conforme a los requerimientos establecidos en la RAC 15. | Satisfactorio |  |  |
|  |  |  | No |  |  | No satisfactorio |  |  |
| AIM 009 | RAC 15.010 (d) | ¿Utiliza el proveedor AIS las abreviaturas OACI, y si no utiliza estas ha declarado adecuadamente el código de abreviaturas que usara? | Si |  | Verificar que las abreviaturas que utiliza en la Documentación Integrada cumplen con las abreviaturas definidas por OACI en su documentación | Satisfactorio |  |  |
|  |  |  | No |  |  | No satisfactorio |  |  |
| AIM 011 | RAC 15.025 (a) (1) | ¿Ha establecido el proveedor de AIS, los medios adecuados para poner a disposición de otros proveedores AIS la información y los datos que necesiten para la seguridad regularidad y eficiencia de la navegación aérea? | Si |  | - Verificar que el proveedor AIS ha establecido procedimientos o políticas para poner a disposición de otros proveedores AIS la información y los datos que necesiten o de otras fuentes - Existe un procedimiento donde especifique por qué medios se pone a disposición la información, WEB, Correo electrónico, en duro, CD´s etc. - Cartas acuerdo especifica los medios | Satisfactorio |  |  |
|  |  |  | No |  |  | No satisfactorio |  |  |
| AIM 013 | RAC 15.025 (a) (2) | ¿Ha establecido el proveedor de AIS, los medios para cerciorarse de que la información y datos aeronáuticos estén disponibles en forma adecuada de acuerdo a los requisitos operacionales de aquellos que participan en las operaciones de vuelo y la dependencia de los servicios de tránsito aéreo? | Si |  | Verificar que el proveedor AIS ha establecido procedimientos o políticas para cerciorarse del cumplimiento de la información y datos con respecto a los requisitos operacionales pertinentes, donde se cerciora de que la información esté disponible, si es la WEB verificar si está actualizada y que siempre esté disponible, verificar en el mismo procedimiento como el proveedor AIS se cerciora cuando la entrega es en duro. | Satisfactorio |  |  |
|  |  |  | No |  |  | No satisfactorio |  |  |
| AIM 015 | RAC 15.025 (b) | ¿Publica el proveedor de los servicios AIS en forma de productos de información aeronáutica, datos aeronáuticos relativos al área de responsabilidad definida? | Si |  | - Verificar que el proveedor AIS publica los datos como productos de información : - Verificar formato de la documentación integrada - Se tiene definido en algún documento el área de responsabilidad definida. La ley o el AIP. | Satisfactorio |  |  |
|  |  |  | No |  |  | No Satisfactorio |  |  |
| AIM 017 | RAC 15.025 c) | ¿Ha establecido el proveedor de AIS, las medidas adecuadas para proporcionar los servicios de información aeronáutica durante 24H, o durante el periodo en que una aeronave se encuentra en vuelo dentro del territorio designado? | Si |  | - Verificar si hay procedimientos, política o alguna declaración que defina el horario del servicio. - Verificar si el servicio está disponible por lo menos durante el periodo en que una aeronave sobrevuela el territorio más dos horas adicionales. - Ver AIP - Ver horarios - Ver marcaciones de salida | Satisfactorio |  |  |
|  |  |  | No |  |  | No satisfactorio |  |  |
| AIM 019 | RAC 15.025 (f) | ¿Ha establecido el proveedor de AIS, las medidas adecuadas para obtener información de otros proveedores AIS o de otras fuentes que les permitan el adecuado suministro de los servicios de información a los usuarios, si el proveedor no verifica la información, informa que no ha sido verificada y que distribuye bajo la responsabilidad de la fuente de origen?? | Si |  | - Verificar si el proveedor AIS ha establecido procedimientos o políticas para obtener y verificar la información de otros proveedores AIS o de otras fuentes. - Verificar procedimientos de coordinación (cartas acuerdo) con otros proveedores AIS para la obtención de la información. - Verificar si el proveedor AIS ha establecido procedimientos o políticas para informar sobre la responsabilidad de la fuente de origen de la información - Verificar el pie de página de los PIB. | Satisfactorio |  |  |
|  |  |  | No |  |  | No satisfactorio |  |  |
| AIM 021 | RAC 15.026 | Ha elaborado el proveedor AIS las descripciones de los puestos para el personal técnico de AIS? | Si |  | - Verificar los mecanismos establecidos para asegurarse de la aplicación efectiva. - Examinar las descripciones de los puestos y verificar si se aplican de manera lógica. | Satisfactorio |  |  |
|  |  |  | No |  |  | No satisfactorio |  |  |
| AIM 023 | RAC 15.030 (a) | ¿Ha establecido el proveedor de los servicios AIS una oficina o dependencia a la que deberá dirigirse los productos de información aeronáutica, así como las solicitudes de información iniciada por otros proveedores? | Si |  | Verificar la declaración donde se establece donde deberán dirigirse los productos de información aeronáutica, así como las solicitudes de la misma PUBLICACION de una AIC, en el AIP. | Satisfactorio |  |  |
|  |  |  | No |  |  | No satisfactorio |  |  |
| AIM 025 | RAC 15.030 (e) | ¿Ha establecido el proveedor de los servicios AIS las medidas para el intercambio gratuito de cada uno de los productos de información aeronáutica, que hayan sido solicitados por un proveedor de servicios AIS | Si |  | Verificar los arreglos establecidos para el intercambio gratuito de los productos de información aeronáutica. | Satisfactorio |  |  |
|  |  |  | No |  |  | No satisfactorio |  |  |
| AIM 027 | RAC 15.050 (b) | ¿Ha establecido el proveedor de los servicios AIS las medidas adecuadas y el establecimiento de procedimientos para la validación y verificación afín de cerciorarse de la calidad, exactitud, resolución, integridad y rastreo de datos? | Si |  | Verificar que se cuentan con los procedimientos adecuados para esta supervisión. VERIFICAR si existe un procedimiento donde se verifique los textos de la documentación integrada antes de ser publicados el cual corrobore que este correcto todos sus detalles en tema de ESTABLECER procedimientos de validación y verificación los cuales deben satisfacer los requisitos de calidad en la exactitud, resolución, integridad y rastreo de los datos | Satisfactorio |  |  |
|  |  |  | No |  |  | No satisfactorio |  |  |
| AIM 029 | RAC 15.055 Incisos (a) | ¿Ha establecido el proveedor de los servicios AIS las medidas adecuadas para cerciorarse de la exactitud de los datos? | Si |  | - Verificar que el proveedor AIS ha establecido una clasificación adecuada de los datos de posición. - Verificar un procedimiento donde este estipulada la exactitud basados en una probabilidad del 95% Apéndice 4 de RAC ATS, referente a Puntos de levantamiento topográfico, Puntos calculados tomando como base un punto topográfico, PUNTOS Declarados ejemplo la FIR. | Satisfactorio |  |  |
|  |  |  | No |  |  | No satisfactorio |  |  |
| AIM 031 | RAC 15.055 (b) | ¿Ha establecido el proveedor de los servicios AIS las medidas adecuadas para asegurarse del grado de resolución de los datos aeronáuticos? | Si |  | Verificar que se han establecido procedimientos para el aseguramiento del grado de resolución de los datos aeronáuticos. Verificar la implementación de los mismos. APENDICE 1 de la RAC (NO SE VERIFICA) Capítulo 7 del Anexo 15 OACI. | Satisfactorio |  |  |
|  |  |  | No |  |  | No satisfactorio |  |  |
| AIM 033 | RAC 15.055 (c) | ¿Ha establecido el proveedor de los servicios AIS las medidas adecuadas para asegurarse del mantenimiento de la integridad de los datos aeronáuticos en todo el proceso, desde el levantamiento topográfico hasta su distribución? | Si |  | - Verificar que se han establecido procedimientos para el aseguramiento de la integridad de los datos. - Verificar que se aplique la integridad adecuada de acuerdo al nivel requerido. | Satisfactorio |  |  |
|  |  |  | No |  |  | No satisfactorio |  |  |
| AIM 035 | RAC 15.060 (a), (b) y (c) | ¿Ha establecido el proveedor de los servicios AIS las medidas necesarias para la implementación de un sistema de calidad organizado, en todas las etapas funcionales de los servicios de información aeronáutica? | Si |  | - Verificar que el proveedor AIS ha establecido un sistema de calidad organizado, con los procedimientos, procesos y recursos. - Verificar registros de la implementación del programa de gestión de la calidad - Ver el manual de calidad dentro del cual este los procesos dentro del cual este cada uno de los procedimientos de cada elemento de la documentación integrada, otro proceso es auditoria internas para mejorar y mantener implementado el sistema de gestión de calidad, otro proceso es el producto no conforme que hacen cuando detectan una mala publicación, si el error lo detectan ellos o es queja de algún usuario. | Satisfactorio |  |  |
|  |  |  | No |  |  | No Satisfactorio |  |  |
| AIM 037 | RAC 15.060 (d) | ¿Ha establecido el proveedor de los servicios AIS las medidas necesarias para la formación y mantenimiento de las calificaciones y competencias de su personal operativo? | Si |  | - Verificar que el proveedor AIS ha establecido procedimientos o políticas para la identificación de las calificaciones y conocimientos requeridos de su personal. - Programa de capacitación - Manual de entrenamiento - Plan de entrenamiento - Verificar que el proveedor AIS ha establecido los procedimientos o políticas para asegurarse de que el personal posee las calificaciones y competencias requeridas para el desempeño de sus funciones | Satisfactorio |  |  |
|  |  |  | No |  |  | No Satisfactorio |  |  |
| AIM 039 | RAC15.060 (e) | ¿Ha establecido el proveedor de los servicios AIS los procedimientos adecuados para el rastreo de los datos aeronáuticos en cualquier momento desde su origen? | Si |  | Ha establecido el proveedor de servicios AIS dentro de su sistema de calidad, los procedimientos para la trazabilidad de datos. | Satisfactorio |  |  |
|  |  |  | No |  |  | No Satisfactorio |  |  |
| AIM 041 | RAC 15.060 (f) | ¿Ha establecido el proveedor de los servicios AIS las medidas adecuadas para asegurarse de que el sistema de calidad establecido proporcione la garantía y confianza de que la información y los datos aeronáuticos distribuidos satisfacen los requisitos estipulados en materia de exactitud, resolución e integridad y rastreo de datos? | Si |  | - Verificar la aplicación de los procedimientos para el aseguramiento de la exactitud, resolución, rastreo e integridad en los datos. - Verificar que el sistema de calidad implantado por el proveedor AIS brinda garantías respecto al periodo de uso de los datos y que se satisfacen las fechas acordadas para estos. - PROCESO de Auditorías internas para evaluar el procedimiento si se está ejecutando tal cual como está establecido - PROCESO de producto no Conforme | Satisfactorio |  |  |
|  |  |  | No |  |  | No Satisfactorio |  |  |
| AIM 043 | RAC 15.060 (h) | ¿Ha establecido el proveedor de los servicios AIS un sistema de vigilancia de calidad que le permita demostrar el cumplimiento del sistema aplicado? | Si |  | - Verificar los registros derivados del sistema (Procedimientos, resultados de auditorías internas, quejas del producto no conforme) - Verificar el trato de las no conformidades - Verificar la aplicación de las medidas correctivas - PROCESO Producto no conforme. - PROCESO de Auditorías internas al producto no conforme para determinar la causa raíz. | Satisfactorio |  |  |
|  |  |  | No |  |  | No satisfactorio |  |  |
| AIM 045 | RAC 15.065 (a) (b) | ¿Ha establecido el proveedor AIS un sistema adecuado que le permita aplicar los principios relativos a factores humanos en la prestación de los servicios? | Si |  | Verificar pruebas documentales del sistema establecido. | Satisfactorio |  |  |
|  |  |  | No |  |  | No satisfactorio |  |  |
| AIM 047 | RAC 15.070 (a) | ¿Ha publicado el proveedor de los servicios de información aeronáutica el AIP dividido en tres secciones? | Si |  | Verificar que el AIP publicado está dividido en tres partes siendo estas GEN, ENR, AGA. (Ver formulario de verificación del AIP) | Satisfactorio |  |  |
|  |  |  | No |  |  | No satisfactorio |  |  |
| AIM 049 | RAC 15.075 (a) (1) (2) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) | ¿Contiene el AIP publicado por el proveedor un índice del contenido, las hojas del AIP están enmarcadas con el día, mes y año de publicación? | Si |  | - Verificar pruebas documentales de estos requisitos - Ver AIP GEN 0.4 Lista de Verificación de Paginas de la AIP. | Satisfactorio |  |  |
|  |  |  | No |  |  | No satisfactorio |  |  |
| AIM 051 | RAC 15.080 (b) (c) (d) (e) (f) (g) | ¿Ha establecido el proveedor AIS las medidas adecuadas para identificar en las páginas de un AIP cuando se ha efectuado una modificación a la información contenida | Si |  | - Verificar pruebas documentales de la identificación que realiza el proveedor a las modificaciones en el AIP - Verificar en una enmienda, el índice donde están las páginas modificadas con un asterisco, si utilizan la simbología de fechas cuando se cambia una palabra o varias palabras de una línea de párrafo, o una línea vertical si se a modificado el párrafo completo. - Verificar un procedimiento de publicación de AMDT | Satisfactorio |  |  |
|  |  |  | No |  |  | No satisfactorio |  |  |
| AIM 053 | RAC 15.085 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) | ¿Ha establecido el proveedor AIS lo necesario para la publicación de información mediante suplementos AIP? | Si |  | - Verificar pruebas documentales que las modificaciones de larga duración o que tengan gráficos se han publicado mediante suplemento y que este se ha identificado correctamente. - Verificar que se mantienen los suplementos en los AIP mientras permanezca la validez de los mismos - Verificar si existe un procedimiento para la elaboración de un SUP. | Satisfactorio |  |  |
|  |  |  | No |  |  | No satisfactorio |  |  |
| AIM 055 | RAC 15.090 | ¿Ha establecido el proveedor AIS las medidas adecuadas para la distribución del AIP, los suplementos y enmiendas? | Si |  | - Verificar pruebas documentales que han establecido un sistema adecuado de distribución. - Verificar que el medio establecido es rápido y eficiente - Verificar si existe un procedimiento para la expedición o publicación de un SUP | Satisfactorio |  |  |
|  |  |  | No |  |  | No satisfactorio |  |  |
| AIM 057 | RAC 15.100 (a) (1) (xi) (xiv) (xv) (xxii) y (4) | ¿Se asegura el proveedor AIS que la autoridad competente realiza la identificación de las zonas restringidas y peligrosas de acuerdo con los requisitos de la regulación nacional? | Si |  | Verificar si el proveedor AIS ha establecido procedimientos o políticas de coordinación con la autoridad competente encargada de la designación de las zonas restringidas o peligrosas. | Satisfactorio |  |  |
|  |  |  | No |  |  | No satisfactorio |  |  |
| AIM 059 | RAC 15.100 (a) (1) | ¿Ha establecido el proveedor AIS los medios adecuados para la expedición de NOTAM? | Si |  | - Verificar pruebas documentales de la expedición de los NOTAM. - Verificar que el sistema establecido permita la expedición de esta documentación durante el tiempo total de funcionamiento de los servicios AIS - VERIFICAR el procedimiento de NOTAM que establezca cuales son las diferentes ASUNTOS que se pueden publicar en un NOTAM | Satisfactorio |  |  |
|  |  |  | No |  |  | No satisfactorio |  |  |
| AIM 061 | RAC 15.100 (a) (4) | ¿Ha establecido el proveedor AIS las medidas adecuadas para informar con suficiente antelación sobre la activación o desactivación de zonas prohibidas, restringidas o peligrosas? | Si |  | - Verificar las pruebas documentales de los procedimientos o políticas que se han establecido para este fin. - Verificar que la notificación sobre la activación se hace al menos con 24 horas de antelación. - Verificar pruebas documentales que la notificación de la desactivación se hace inmediatamente | Satisfactorio |  |  |
|  |  |  | No |  |  | No satisfactorio |  |  |
| AIM 063 | RAC 15.100 (a) (5) | ¿Ha establecido el proveedor AIS las medidas adecuadas para informar sobre la activación de las ayudas para la navegación aérea? | Si |  | Verificar pruebas documentales de que los NOTAM publicados informan los periodos en que las radio ayuda no estará en servicio | Satisfactorio |  |  |
|  |  |  | No |  |  | No satisfactorio |  |  |
| AIM 065 | RAC 15.100 (a) (6) | ¿Ha establecido el proveedor AIS las medidas adecuadas para informar sobre la publicación de una enmienda o suplemento AIRAC al AIP? | Si |  | Verificar que la expedición de los NOTAM AIRAC (TRIGGER) se hace de acuerdo a las consideraciones de la regulación nacional. | Satisfactorio |  |  |
|  |  |  | No |  |  | No satisfactorio |  |  |
| AIM 067 | RAC 15.105 (l) | ¿Ha establecido el proveedor de los servicios AIS las medidas adecuadas para la publicación de los NOTAM? | Si |  | Verificar que la expedición de los NOTAM se hace de acuerdo a las consideraciones de la regulación nacional. | Satisfactorio |  |  |
|  |  |  | No |  |  | No satisfactorio |  |  |
| AIM 069 | RAC 15.110 | ¿Ha establecido el proveedor de los servicios AIS las medidas adecuadas para la distribución de los NOTAM? | Si |  | Verificar que la distribución de los NOTAM se hace de acuerdo a las consideraciones de la regulación nacional. Verificar en el procedimiento el medio de distribución. AFS | Satisfactorio |  |  |
|  |  |  | No |  |  | No satisfactorio |  |  |
| AIM 071 | RAC 15.110 (d) | ¿Ha establecido el proveedor de los servicios AIS medidas adecuadas para el intercambio internacional de información y datos aeronáuticos? | Si |  | Verificar los arreglos establecidos para el intercambio internacional de información y datos aeronáuticos. Verificar Cartas Acuerdo VERIFICAR los contactos directos establecidos de otras oficinas de información aeronáutica, MEMORANDUM de entendimiento entre las oficinas AIS (rango de jefatura) | Satisfactorio |  |  |
|  |  |  | No |  |  | No satisfactoria |  |  |
| AIM 073 | RAC 15.115 (a) (b) (c) (d) | ¿Ha establecido el proveedor AIS las medidas adecuadas para asegurarse de que las modificaciones importantes para las operaciones, se realizan de acuerdo con los procedimientos AIRAC? | Si |  | - Verificar las publicaciones que se han hecho en los últimos ciclos AIRAC. - Verificar que estas publicaciones estén identificadas claramente mediante las siglas AIRAC. - Verificar que el proveedor AIS ha tomado las medidas adecuadas para asegurarse de que las modificaciones al AIP se hacen mediante el procedimiento adecuado establecido en el presente apartado de la norma. - Verificar si se ha establecido un procedimiento para la publicaciones AIRAC | Satisfactorio |  |  |
|  |  |  | No |  |  | No satisfactorio |  |  |
| AIM 075 | RAC 15.115 (e) | ¿Ha establecido el proveedor de los servicios AIS las medidas adecuadas para la publicación de acuerdo con las consideraciones de reglamentación y control AIRAC? | Si |  | - Verificar que la información contenida en la parte 1, Apéndice 2 se distribuye mediante el sistema AIRAC. - Verificar el suministro de la información relativa al establecimiento, suspensión y cambios importantes del Apéndice 2, parte 2 se emplea el sistema AIRAC. - Verificar que cuando no se haya presentado ninguna información se inicia la notificación NIL. | Satisfactorio |  |  |
|  |  |  | No |  |  | No satisfactorio |  |  |
| AIM 077 | RAC 15.125 (a) (b) y (c) | ¿Ha establecido el proveedor de los servicios AIS las medidas adecuadas para que el suministro de información por medios electrónicos se realice de acuerdo con las consideraciones de reglamentación y control AIRAC? | Si |  | - Verificar pruebas documentales de que el proveedor AIS utiliza las fechas AIRAC para la actualización de las bases de datos electrónicas, asimismo de que por lo menos se brinda un periodo de 28 días a los usuarios antes de la entrada en vigor de la información. - Verificar pruebas documentales de que en modificaciones importantes la información proporcionada por medios electrónicos se pone a disposición de los usuarios por lo menos con 56 días antes de la fecha de entrada en vigor. | Satisfactorio |  |  |
|  |  |  | No |  |  | No satisfactorio |  |  |
| AIM 079 | RAC 15.130 (a) (b) y (c) | ¿Ha establecido el proveedor AIS las medidas adecuadas para la expedición de la AIC de acuerdo con los requisitos de este apartado de la norma? | Si |  | - Verificar que la expedición de la AIC se realiza para las circunstancias que los define este apartado de la norma. - Verificar pruebas documentales de que las AIC se identifican por medio de un número de serie con base en el año civil. - Verificar pruebas documentales que las AIC se distribuyen internacionalmente, similar a las AIP. | Satisfactorio |  |  |
|  |  |  | No |  |  | No satisfactorio |  |  |
| AIM 081 | RAC 15.145 (a) (b) (c) y (d) | ¿Ha establecido el proveedor AIS las medidas adecuadas para proveer en los aeródromos en forma impresa información aeronáutica indispensable para la seguridad, regularidad y eficiencia de la navegación aérea? | Si |  | - Verificar que el proveedor ha establecido las facilidades físicas en los aeródromos para proveer a los usuarios incluyendo las tripulaciones, personal de despacho, información indispensable para la seguridad. - Verificar que en la información que se proporciona a los usuarios, se encuentra elementos pertinentes de la documentación integrada, así como mapas y cartas. - Verificar pruebas documentales, respecto a si se proporciona a los usuarios información actualizada del aeródromo de salida. - Verificar que se proporciona a las tripulaciones. PIB | Satisfactorio |  |  |
|  |  |  | No |  |  | No satisfactorio |  |  |
| AIM 083 | RAC 15.150 (c) (1) | ¿Ha establecido el proveedor de los servicios AIS las medidas adecuadas para la supervisión de los datos electrónicos almacenados o en tránsito? | Si |  | Verificar que se aplican los procedimientos adecuados para esta supervisión: ALGORITMO matemático, que garantiza la protección de datos aeronáuticos electrónicos almacenados o en tránsito para lograr la protección del nivel de integridad de los datos a través del CRC redundancia cíclica. | Satisfactorio |  |  |
|  |  |  | No |  |  | No satisfactorio |  |  |
| AIM 085 | RAC 15.150 (e) | ¿Ha establecido el proveedor AIS un sistema automatizado que mejore la rapidez, precisión, eficiencia y economía de los servicios? | Si |  | - Verificar si el proveedor ha establecido un sistema automatizado. - Verificar si el sistema es funcional y si el personal es competente en su uso. | Satisfactorio |  |  |
|  |  |  | No |  |  | No satisfactorio |  |  |
| AIM 087 | RAC 15.155 Incisos (a) (b) | ¿Ha establecido el proveedor AIS las medidas adecuadas para que en los aeródromos se reciba información respecto al estado y condiciones de las instalaciones para la navegación, así como la información respecto a la presencia de aves? | Si |  | - Verificar que se han tomado las medidas en los aeródromos para recibir esta información. - Verificar si esta información se distribuye adecuadamente. | Satisfactorio |  |  |
|  |  |  | No |  |  | No satisfactorio |  |  |
| AIM 089 | RAC 15.160 Incisos (a) (b) y (c) | ¿Ha establecido el proveedor AIS las medidas adecuadas para que la oficina NOTAM Internacional, este conectada con el servicio fijo aeronáutico AFS?. | Si |  | - Verificar que la conexión es funcional. - Verificar que la conexión existente es confiable. - Verificar que la conexión permite comunicación con los centros de área, aeródromos y helipuertos. | Satisfactorio |  |  |
|  |  |  | No |  |  | No satisfactorio |  |  |